陆空两栖机器人项目方案

基于 Reconfigurable-UAV-UGV + Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover 融合改造

陆空两栖机器人项目方案

> 基于 Reconfigurable-UAV-UGV（实体结构）+ Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover（控制系统）融合改造

____________________________________________________________

一、技术方案概述

将两个开源项目的优势结合：

| 来源 | 取用部分 | 改造点 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | -------- |
| Reconfigurable-UAV-UGV | 机械结构 CAD（3D打印 PLA+ 机身 + 碳纤维板） | 飞控安装座改为 Pixhawk 兼容孔位 |
| Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover | PX4 飞行参数 + Arduino 地面控制代码 | 增加变形舵机控制 + PWM 输入适配 |

最终形态：四旋翼 ↔ 双轮车可变形机器人，飞行快速部署到目标区域，落地变形为轮式底盘进行长续航地面侦察。

____________________________________________________________

二、系统架构

┌──────────────────────┐
                    │      RC 接收机         │
                    │   (PWM / SBUS 输出)    │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
                 CH1-4 (飞行)   │   CH5/CH6 (模式/变形)
                 ──────────────┼─────────────────
                               │
          ┌────────────────────┴──────────────────┐
          │                                       │
          ▼                                       ▼
┌─────────────────────┐              ┌──────────────────────┐
│    Pixhawk PX4      │  MAVLink     │   Arduino Mega       │
│   (飞行控制器)       │◄────────────►│  (地面控制 + 变形)   │
│                      │  UART        │                       │
│  4×BLDC → 4×ESC     │              │ 2×DC 轮电机 → H桥    │
│  GPS / 罗盘 / 气压计 │              │ 2×舵机 → 变形机构    │
│  数传 → 地面站       │              │ 2×限位开关 → 到位检测 │
└─────────────────────┘              └──────────────────────┘

2.1 工作流程

1. 飞行模式：Pixhawk 控制 4 个 BLDC 电机，舵机 0°（机臂展开为标准四旋翼）

2. 降落：到达目标点后着陆，Pixhawk 执行 disarm

3. 变形：Arduino 检测到 CH5 切换 → 舵机从 0° 转到 90°（机臂变为轮式底盘）

4. 地面模式：Arduino 控制 DC 电机差速驱动，Pixhawk 进入待机低功耗

5. 变形收回：CH5 切换回飞行 → 舵机转回 0°，Pixhawk 重新 arm → 起飞

2.2 电源树（单电池方案）

┌───────────────────┐
                     │  4S 1500mAh LiPo  │
                     │     (14.8V)       │
                     └────────┬──────────┘
                              │
             ┌────────────────┼────────────────┐
             │                │                 │
             ▼                ▼                 ▼
        ┌──────────┐   ┌──────────┐     ┌──────────┐
        │  PX4 +   │   │ LM2596   │     │ XL4005   │
        │  ESC +   │   │ 14.8V→12V│     │ 14.8V→7V │
        │  BLDC×4  │   │          │     │          │
        │ (直连)    │   │    ▼     │     │    ▼     │
        └──────────┘   │  H桥 +   │     │  2×舵机  │
                       │ DC电机×2 │     │ (变形用)  │
                       └──────────┘     └──────────┘

____________________________________________________________

三、结构改造（SolidWorks CAD 修改项）

3.1 源文件清单

Reconfigurable-UAV-UGV → `cad/` 目录下的关键结构件：

| 文件名 | 说明 | 是否需要改 |
| --- | --- | --- |
| -------- | ------ | ----------- |
| Final assembly.SLDASM | 总装配 | 参考 |
| mmbot.SLDPRT | 机器人主体 | 改 — 飞控安装座 |
| mmtop.SLDPRT | 上盖板 | 不改 |
| bo_mountv3.SLDPRT | 电机座 | 不改 |
| bo_mountv3back.SLDPRT | 电机座背面 | 不改 |
| Ljoint.SLDPRT | L 型关节 | 不改 |
| wheel.SLDPRT | 轮子（含齿圈） | 改 — 空心减重 |
| spur gear wheel.SLDPRT | 齿圈 | 不改 |
| Spacer_Block.SLDPRT | 垫块 | 不改 |
| Servo_Attach.SLDPRT | 舵机安装件 | 不改（按实际舵机尺寸微调） |

3.2 改造点 1：飞控安装座

现状：中央腔体内为 `Hobbywing Xrotor F4 FC.SLDASM`（F405 飞控，30×30mm M3 孔距）

改造为：Pixhawk 兼容座

原 F405 孔距: 30×30mm   →   新 Pixhawk 孔距: 45×45mm
4 个 M3 沉头螺孔       →   4 个 M3 通孔 + 减震球（M3×8mm硅胶减震球）

操作：在 SolidWorks 中打开 `mmbot.SLDPRT`，修改中央凸台的 4 个螺孔位置。建议保留通孔设计，安装时穿 M3 尼龙柱 + 减震球。

3.3 改造点 2：轮子减重

现状：`wheel.SLDPRT` 已有拓扑优化辐条，但仍偏实心

改造：进一步加大辐条空隙，减少材料，降低飞行阻力。可在 SolidWorks 中用草图切除，最终壁厚保持 1.2mm 以上。

3.4 导出 3D 打印文件

将以下零件导出为 `.STL`：

| 零件 | 数量 | 预估材料(g) | 打印时间(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------------ | ------------ |
| mmbot (主体) | 1 | 85 | 5 |
| mmtop (上盖) | 1 | 30 | 2 |
| bo_mountv3 (电机座) | 4 | 12×4=48 | 1.5×4=6 |
| Ljoint (L关节) | 4 | 8×4=32 | 1×4=4 |
| Servo_Attach (舵机座) | 2 | 5×2=10 | 0.5×2=1 |
| wheel (轮子) | 2 | 25×2=50 | 2×2=4 |
| Spacer_Block (垫块) | 4 | 3×4=12 | 0.3×4=1.2 |
| landing gear (脚架) | 4 | 5×4=20 | 0.5×4=2 |
| 合计 |  | ~287g | ~25h |

碳纤维板（中央隔板）按 `Skeleton 2D Drawing.SLDDRW` 尺寸外发激光切割。

____________________________________________________________

四、固件改造

4.1 PX4 参数移植（`Hybrid_Rover_PX4_Parameters.param`）

原 Hybrid 参数基于 1750g / 3S LiPo / 935KV 电机。需调整为 Reconfigurable 的 1134g / 4S LiPo / 2205-2300KV：

; ===== 电池参数 =====
BATT_CAPACITY = 1500          ; 4S 1500mAh
BATT_MONITOR = 4               ; 电压监测
BATT_VOLT_MULT = 4.2           ; 4S (16.8V)
BATT_LOW_VOLT = 11.2           ; 3.7V/cell 低压报警
BATT_CRT_VOLT = 10.8           ; 3.6V/cell 严重低压

; ===== 电机参数 =====
MOT_THST_HOVER = 0.28          ; 悬停油门 (1134g / (340g×4) ≈ 0.28)
MOT_SPIN_MIN = 0.15
MOT_SPIN_MAX = 0.95
MOT_PWM_MIN = 1016
MOT_PWM_MAX = 2021

; ===== 机架 =====
FRAME_CLASS = 1                ; 四旋翼
FRAME_TYPE = 1                 ; X 型

其余 PID 参数（`ATC_RAT_*` / `PSC_*` 等）保留原值，首飞后通过 AutoTune 自动调优。

4.2 Arduino 固件改造（基于 Hybrid 的 `Tank_Motors_fullmovement.ino`）

新增功能：2 路舵机变形控制 + 限位开关 + 与 PX4 的 MAVLink 握手

完整代码框架：

/*
 * 陆空两栖机器人地面控制器
 * 基于 Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover 的 Tank_Motors_fullmovement.ino 改造
 *
 * 新增:
 *   - 2×舵机控制变形机构
 *   - 2×限位开关到位检测
 *   - MAVLink 与 Pixhawk 通信
 *   - 遥控器 CH5 切换飞行/地面模式
 */

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// ===== 引脚定义 =====
// DC 电机（H 桥）
#define ML_Ctrl 13
#define ML_PWM 11
#define MR_Ctrl 12
#define MR_PWM 3

// 舵机（变形）
#define SERVO_L_PIN 5
#define SERVO_R_PIN 6

// 限位开关（到位检测）
#define LIMIT_GROUND 7   // 地面模式到位
#define LIMIT_FLIGHT 4   // 飞行模式到位

// RC 输入
const int throttlePin = 10;   // CH3
const int steeringPin = 9;    // CH1
const int modePin = 8;        // CH5 — 模式切换

// MAVLink
SoftwareSerial mavSerial(2, 3);  // RX, TX → Pixhawk UART

// ===== 常量 =====
const int DEADZONE_US = 30;
const unsigned long SIGNAL_TIMEOUT = 200;

// ===== 全局状态 =====
Servo servoLeft, servoRight;
unsigned long lastValidSignal = 0;
unsigned long lastThrottlePulse = 1500;
unsigned long lastSteeringPulse = 1500;
unsigned long lastModePulse = 1500;

enum RobotMode {
  MODE_FLIGHT = 0,    // 飞行 — 舵机 0°, 禁用 DC 电机
  MODE_GROUND = 1,    // 地面 — 舵机 90°, 启用 DC 电机
  MODE_TRANS = 2      // 变形中 — 禁止切换
};
RobotMode currentMode = MODE_FLIGHT;
RobotMode targetMode = MODE_FLIGHT;

// 校准系数
float leftMotorCal = 1.1;
float rightMotorCal = 2.0;
float leftTurnBoost = 1.3;

// ===== 函数声明 =====
int mapSpeed(unsigned long pulse);
void driveMotor(int ctrl, int pwm, int speed, float cal);
void mixSteering(int throttle, int steering, int &l, int &r);
void stopAllMotors();
void startTransition(RobotMode target);

// ===== setup =====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mavSerial.begin(57600);

  pinMode(throttlePin, INPUT);
  pinMode(steeringPin, INPUT);
  pinMode(modePin, INPUT);
  pinMode(ML_Ctrl, OUTPUT);
  pinMode(ML_PWM, OUTPUT);
  pinMode(MR_Ctrl, OUTPUT);
  pinMode(MR_PWM, OUTPUT);
  pinMode(LIMIT_GROUND, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LIMIT_FLIGHT, INPUT_PULLUP);

  servoLeft.attach(SERVO_L_PIN);
  servoRight.attach(SERVO_R_PIN);

  // 默认飞行模式
  servoLeft.write(0);
  servoRight.write(0);
  currentMode = MODE_FLIGHT;

  // 通知 PX4 当前模式（MAVLink COMMAND_LONG）
  sendModeToPX4(MODE_FLIGHT);
}

// ===== loop =====
void loop() {
  unsigned long now = millis();

  // 读取 RC 信号
  unsigned long throttlePulse = pulseIn(throttlePin, HIGH, 25000);
  unsigned long steeringPulse = pulseIn(steeringPin, HIGH, 25000);
  unsigned long modePulse = pulseIn(modePin, HIGH, 25000);

  // 信号有效
  if (throttlePulse >= 900 && throttlePulse <= 2100) {
    lastValidSignal = now;
    lastThrottlePulse = throttlePulse;
  }
  if (steeringPulse >= 900 && steeringPulse <= 2100) {
    lastValidSignal = now;
    lastSteeringPulse = steeringPulse;
  }
  if (modePulse >= 900 && modePulse <= 2100) {
    lastValidSignal = now;
    lastModePulse = modePulse;
  }

  // 信号丢失 → 急停
  if (now - lastValidSignal > SIGNAL_TIMEOUT) {
    stopAllMotors();
    delay(50);
    return;
  }

  // 判断请求模式
  targetMode = (lastModePulse > 1600) ? MODE_GROUND : MODE_FLIGHT;

  // 如果模式和当前不同 + 不在变形中
  if (targetMode != currentMode && currentMode != MODE_TRANS) {
    startTransition(targetMode);
  }

  // 根据当前模式执行
  if (currentMode == MODE_GROUND) {
    int throttleSpeed = mapSpeed(lastThrottlePulse);
    int steeringSpeed = mapSpeed(lastSteeringPulse);

    int leftSpeed, rightSpeed;
    mixSteering(throttleSpeed, steeringSpeed, leftSpeed, rightSpeed);

    if (steeringSpeed != 0) {
      leftSpeed = (int)(leftSpeed * leftTurnBoost);
      leftSpeed = constrain(leftSpeed, -255, 255);
    }

    driveMotor(ML_Ctrl, ML_PWM, leftSpeed, leftMotorCal);
    driveMotor(MR_Ctrl, MR_PWM, rightSpeed, rightMotorCal);

  } else {
    // 飞行或变形中 → 关闭 DC 电机
    stopAllMotors();
  }

  delay(30);
}

// ===== 变形函数 =====
void startTransition(RobotMode target) {
  currentMode = MODE_TRANS;
  stopAllMotors();

  if (target == MODE_GROUND) {
    // 飞行→地面：舵机从 0° 转到 90°
    for (int pos = 0; pos <= 90; pos += 2) {
      servoLeft.write(pos);
      servoRight.write(pos);
      delay(20);
    }
  } else {
    // 地面→飞行：舵机从 90° 转到 0°
    for (int pos = 90; pos >= 0; pos -= 2) {
      servoLeft.write(pos);
      servoRight.write(pos);
      delay(20);
    }
  }

  // 等待限位开关确认到位（超时 3s）
  unsigned long timeout = millis() + 3000;
  bool confirmed = false;
  while (millis() < timeout) {
    bool limitHit = (target == MODE_GROUND) ?
      (digitalRead(LIMIT_GROUND) == LOW) :
      (digitalRead(LIMIT_FLIGHT) == LOW);
    if (limitHit) {
      confirmed = true;
      break;
    }
    delay(10);
  }

  currentMode = target;
  sendModeToPX4(target);
}

void sendModeToPX4(RobotMode mode) {
  // 通过 MAVLink 发送当前模式给 Pixhawk
  // 地面模式：px4 进入 Hold/Idle；飞行模式：px4 正常
  // 可按需实现 mavlink_msg_command_long_pack()
}

// ===== 辅助函数（复用 Hybrid 原代码）=====
int mapSpeed(unsigned long pulse) {
  if (pulse > (1500 - DEADZONE_US) && pulse < (1500 + DEADZONE_US))
    return 0;
  pulse = constrain(pulse, 1000, 2000);
  return map(pulse, 1000, 2000, -255, 255);
}

void driveMotor(int ctrlPin, int pwmPin, int speed, float cal) {
  speed = (int)(speed * cal);
  speed = constrain(speed, -255, 255);
  if (speed > 0) {
    digitalWrite(ctrlPin, LOW);
    analogWrite(pwmPin, speed);
  } else if (speed < 0) {
    digitalWrite(ctrlPin, HIGH);
    analogWrite(pwmPin, -speed);
  } else {
    analogWrite(pwmPin, 0);
    digitalWrite(ctrlPin, LOW);
  }
}

void mixSteering(int throttle, int steering, int &leftSpeed, int &rightSpeed) {
  int maxInput = max(abs(throttle), abs(steering));
  int sum = throttle + steering;
  int diff = throttle - steering;

  if (throttle >= 0) {
    if (steering >= 0) {
      leftSpeed = maxInput;
      rightSpeed = diff;
    } else {
      leftSpeed = sum;
      rightSpeed = maxInput;
    }
  } else {
    if (steering >= 0) {
      leftSpeed = sum;
      rightSpeed = -maxInput;
    } else {
      leftSpeed = -maxInput;
      rightSpeed = diff;
    }
  }
  leftSpeed = constrain(leftSpeed, -255, 255);
  rightSpeed = constrain(rightSpeed, -255, 255);
}

void stopAllMotors() {
  analogWrite(ML_PWM, 0);
  analogWrite(MR_PWM, 0);
  digitalWrite(ML_Ctrl, LOW);
  digitalWrite(MR_Ctrl, LOW);
}

____________________________________________________________

五、物料清单（BOM）含价格

以下价格为淘宝/拼多多 2026 年参考价，单位人民币。

有两个配置方案：

- 方案 A：基础版（¥1,800）—— 能飞能跑

- 方案 B：专业版（¥7,500）—— 全套高配 + 自主导航 + 数字图传

____________________________________________________________

方案 A（基础版 ¥1,824）

最低可行配置，验证原理用。

A1 结构件

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: |
| 1 | PLA+ 耗材打印 | 1.75mm | ~300g | 45/kg | 45 |
| 2 | 碳纤维板 3mm | 200×200mm 激光切割 | 1 | 35 | 35 |
| 3 | M3 尼龙柱+螺帽 | 六角 M3×20mm | 10套 | 0.3 | 3 |
| 4 | M3 硅胶减震球 | 外径8mm | 4 | 1 | 4 |
| 5 | M3/M2 不锈钢螺丝套装 | 杯头多规格混装 | 1套 | 15 | 15 |
| 6 | 热缩管 + 杜邦线 + XT60 | 接线辅料包 | 1套 | 15 | 15 |
|  | 小计 |  |  |  | 117 |

A2 飞行系统

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: |
| 7 | 飞控 | CUAV V5+ (Pixhawk 兼容) | 1 | 350 | 350 |
| 8 | 无刷电机 | 2205 2300KV (EMAX RS2205) | 4 | 35 | 140 |
| 9 | 电调 | BLHeli_S 20A 单体 | 4 | 30 | 120 |
| 10 | 螺旋桨 | 5寸 5045 三叶 (CW/CCW) | 4 | 6 | 24 |
| 11 | GPS+罗盘 | NEO-8M + HMC5883L | 1 | 75 | 75 |
| 12 | 接收机 | FS-iA6B 6CH SBUS | 1 | 55 | 55 |
| 13 | 数传模块 | 433MHz 100mW 一对 | 2 | 45 | 90 |
| 14 | 电流计 | 30A 带 XT60 | 1 | 15 | 15 |
|  | 小计 |  |  |  | 869 |

A3 地面系统

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: |
| 15 | 单片机 | Arduino Nano (CH340) | 1 | 18 | 18 |
| 16 | DC 减速电机 | N20 6V 150rpm | 2 | 12 | 24 |
| 17 | H 桥驱动 | TB6612FNG | 1 | 15 | 15 |
| 18 | 舵机 | MG90S 金属齿轮 | 2 | 15 | 30 |
| 19 | 限位开关 | 微动开关 3脚 | 2 | 1.5 | 3 |
| 20 | LM2596 + XL4005 | 降压模块各一 | 2 | 12 | 24 |
|  | 小计 |  |  |  | 114 |

A4 电池

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: |
| 21 | LiPo 4S 1500mAh 75C | 格式或花牌 | 2 | 110 | 220 |
| 22 | B6AC 平衡充 | 含电源 | 1 | 120 | 120 |
| 23 | 锂电防爆袋 |  | 1 | 15 | 15 |
|  | 小计 |  |  |  | 355 |

> 遥控器按已有计算。如无遥控，加 RadioMaster Pocket (CC2500) ¥200。

____________________________________________________________

方案 B（专业版 ¥7,220）

方案 A 的基础上逐项升级，花满 ¥7,500 预算。

B1 结构件与耗材 — ¥535（+418）

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 升级理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: | --------- |
| 1 | PETG 耗材 | 1.75mm 透明/黑色 | 1kg | 60 | 60 | 比 PLA+ 耐热、韧性好，适合结构件 |
| 2 | TPU 95A 耗材 | 1.75mm 柔性 | 500g | 55 | 55 | 打印轮子外胎，增加地面摩擦力+减振 |
| 3 | 碳纤维板 3mm | 300×300mm 激光切割 | 2块 | 45 | 90 | 上/下双层夹心结构，强度翻倍 |
| 4 | 碳纤维圆管 | 6mm×500mm | 2根 | 25 | 50 | 替换 PLA+ 打印的机臂，轻量高刚 |
| 5 | 铝合金 CNC 件 | 定制电机座/舵机座 | 1套 | 150 | 150 | 关键受力件上金属，杜绝断裂 |
| 6 | 减振云台板 | 碳纤维+减震球 | 1 | 30 | 30 | 飞控独立减振 |
| 7 | 辅料包 (加粗) | 硅胶线/M3镀钛螺丝/尼龙扎带 | 1套 | 50 | 50 | 线粗减少压降 |
| 8 | XT90 插头 | 公+母带护套 | 2对 | 5 | 10 | 大电流电池用 |
|  | 小计 |  |  |  | 545 |  |

B2 飞行系统（专业版）— ¥2,085（+1,216）

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 升级理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: | --------- |
| 9 | 飞控 | Holybro Pixhawk 6C (STM32H7) | 1 | 680 | 680 | H7 处理器，Mavlink 2，未来5年不过时 |
| 10 | GPS 罗盘 | Holybro M10 GPS + IST8310 | 1 | 220 | 220 | 双频多星座厘米级 |
| 11 | 无刷电机 | T-Motor F60 PRO IV 1750KV | 4 | 108 | 432 | 顶级品牌，动平衡好，效率高 |
| 12 | 电调 | Holybro Tekko32 F4 45A 4-in-1 | 1 | 330 | 330 | 32位处理器，DShot1200，电压电流监测 |
| 13 | 螺旋桨 | HQProp DP 5.1×4.6×3 碳纤桨 | 4 | 28 | 112 | 碳纤维材质，刚性好，效率高 |
| 14 | 电流计 | 内置在 Tekko32 中 | — | — | — | 省掉独立模块 |
| 15 | 接收机 | RadioMaster R88 (ELRS 2.4G) | 1 | 88 | 88 | 配 TX16S，高刷新低延迟 |
| 16 | 数传 | SiK 915MHz 500mW 一对 | 2 | 95 | 190 | 功率大 5 倍，距离 3km+ |
| 17 | UART 扩展板 | Pixhawk 6C 配套接口板 | 1 | 33 | 33 | 方便接线 |
|  | 小计 |  |  |  | 2,085 |  |

B3 地面系统（专业版）— ¥366（+252）

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 升级理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: | --------- |
| 18 | 单片机 | STM32F103C8T6 (Blue Pill) | 1 | 25 | 25 | 比 Arduino Nano 性能强，多定时器 |
| 19 | DC 减速电机编码器版 | N20 6V 300rpm + 编码器 | 2 | 35 | 70 | 编码器可以闭环 PID 调速 |
| 20 | H 桥 | Cytron MD10C (10A 持续) | 1 | 55 | 55 | 大电流，散热好，带方向指示灯 |
| 21 | 舵机 | DS3218MG 20kg 数字舵机 | 2 | 65 | 130 | 20kg·cm 大扭矩，变形更可靠 |
| 22 | 限位开关 | 金属滚轮限位开关 | 2 | 8 | 16 | 比微动开关耐用 |
| 23 | 降压模块 | DPS3603 数控稳压模块 | 1 | 70 | 70 | 数字可调，带短路保护 |
|  | 小计 |  |  |  | 366 |  |

B4 数字图传 & 视觉 — ¥2,367（+1,831）

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: | ------ |
| 24 | HD 数字图传 | DJI O3 Air Unit (天空端) | 1 | 950 | 950 | 1080p/100fps 低延迟，含相机 |
| 25 | FPV 眼镜/屏 | DJI Goggles Integra | 1 | 1,200 | 1,200 | 1080p OLED 屏 |
| 26 | 机载计算机 | Raspberry Pi 5 (4GB) | 1 | 400 | 400 | 用于自主导航、AI 识别 |
| 27 | AI 相机 | Raspberry Pi Camera Module V3 | 1 | 120 | 120 | 122° 广角，支持 TensorFlow |
| 28 | 激光雷达 | TFmini Plus 12m (I2C) | 1 | 160 | 160 | 定高 + 避障 |
| 29 | 光流传感器 | PMW3901 光流模块 | 1 | 55 | 55 | 无 GPS 时悬停定位 |
| 30 | 散热风扇 | 5V 3010 涡轮风扇 | 2 | 15 | 30 | 散热 Pi5 和 O3 |
|  | 小计 |  |  |  | 2,915 |  |

> 如果已有手机可暂代 FPV 屏，省 ¥1,200 → 小计 ¥1,715

B5 遥控 & 充电 — ¥1,127（+772）

| # | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------ | :---: | :----: | :----: | ------ |
| 31 | 遥控器 | RadioMaster TX16S MAX (ELRS) | 1 | 450 | 450 | 16通道，霍尔摇杆，多协议 |
| 32 | 电池 6S 2200mAh 100C | 格氏 Gens Ace | 2 | 220 | 440 | 6S 动力更足，飞行时间 x1.3 |
| 33 | 充电器 | Hota D6 Pro (双路 325W) | 1 | 500 | 500 | 双路同时充，支持 6S |
| 34 | XT90 转 XT60 转接线 |  | 2 | 10 | 20 | 6S 电池接口 |
| 35 | 硅胶绑带 | 电池固定用 | 4 | 5 | 20 | 牢固绑扎 |
| 36 | 防爆箱 | 铝合金 LiPo 安全箱 | 1 | 60 | 60 | 安全充电/存储 |
|  | 小计 |  |  |  | 1,490 |  |

____________________________________________________________

5.7 BOM 总对照表

| 类别 | 方案 A (基础) | 方案 B (专业) |
| --- | --- | --- |
| ------ | :------------: | :------------: |
| 结构件 & 材料 | 117 | 545 |
| 飞行系统 | 869 | 2,085 |
| 地面系统 | 114 | 366 |
| 电池 & 充电 & 遥控 | 355 | 1,490 |
| 图传 & 视觉 | — | 2,915 |
| 总计 | ¥1,455 | ¥7,401 |

> 方案 B 精确到 ¥7,401，余 ¥99 买扎带、热缩管、备用螺丝等杂件。

5.8 核心升级对比（为什么方案 B 贵 5 倍）

| 部件 | 方案 A | 方案 B | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | -------- | ------ |
| 飞控 | CUAV V5+ (H7 lite, ¥350) | Holybro Pixhawk 6C (真 H7, ¥680) | 算力高 3 倍，CAN/ADSB 全功能 |
| 电机 | 普通 2205 (¥35) | T-Motor F60 Pro (¥108) | 动平衡好，效率高 15%，不炸桨 |
| 电调 | 20A 单体 (¥30×4) | Tekko32 4-in-1 (¥330) | 32位，带遥测，安装整洁 |
| 图传 | 模拟 600TVL (¥80) | DJI O3 数字 1080p (¥950) | 看得清路标/人而非模糊一团 |
| 机载电脑 | 无 | Raspberry Pi 5 (¥400) | 可跑自主导航、SLAM、物体识别 |
| 遥控 | 按已有 | RadioMaster TX16S (¥450) | 16通道，ELRS 1W 遥控距离 10km+ |
| 充电 | B6AC (¥120) | Hota D6 Pro (¥500) | 双路 325W，25 分钟充满一块 6S |
| GPS | NEO-8M (¥75) | M10 + IST8310 (¥220) | 双频，抗干扰强，约 1m 精度 |

____________________________________________________________

六、开发计划

| 阶段 | 内容 | 预估工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | :--------: | -------- |
| P1 CAD 修改 | SolidWorks 改飞控座 → 导出 STL | 1 周 | 完整 STL 文件包 |
| P2 3D 打印 | 分批打印所有结构件 | 3 天 | 结构件实物 |
| P3 碳纤维板加工 | 外发激光切割 | 2 天 | 中央隔板 |
| P4 电子装配 | 焊接/接线/布线 | 2 天 | 整机组装完成 |
| P5 固件刷写 | PX4 烧录 + Arduino 烧录 + 校准 | 1 天 | 固件就绪 |
| P6 飞行调试 | 姿态/定高/悬停调试 | 2 天 | 稳定飞行 |
| P7 地面调试 | DC 驱动/差速转向/舵机变形 | 1 天 | 稳定行驶+变形 |
| P8 模式切换联调 | 空中→地面→空中全流程 | 2 天 | 完整功能验证 |
| 总计 |  | ~2.5 周 |  |

____________________________________________________________

七、参考链接

| 项目 | 地址 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| Reconfigurable-UAV-UGV (CAD) | https://github.com/tarunkumarnyu/Reconfigurable-UAV-UGV |
| Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover (固件) | https://github.com/MirzaAmman582/Hybrid-VTOL-Ground-Air-Rover |
| CalTech M4 Morphbot 原项目 | https://www.caltech.edu/about/news/caltech-engineers-design-a-robot-that-can-walk-fly-and-skateboard |

____________________________________________________________